# 第三章 项目服务内容及要求、商务条件说明

前提：本章采购需求中带“★”标记的条款为本次比选采购项目的实质性要求，比选申请人不满足的，将按照无效响应处理。

一、项目概况

成都儿童专科医院拟采购机房精密空调1台，共计一个包。

- 二、技术参数

网络机房精密空调技术指标和配置

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标项要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷量（kW） | ★ | ≥12.5KW（回风工况：24°C， 50%相对湿度;冷凝温度45°C），采用环保制冷剂，严禁使用R22制冷剂。 |  |
| 2 | 风量（m3/h） |  | ≥3500m3/h | 2 |
| 3 | 送风方式 | ★ | 上送风，分段式原厂送风风帽 ，严禁采用一体式风帽。 |  |
| 4 | 蒸发器型式 |  | 应采用“/”斜板型蒸发器，不得选用“V”型或“A”型蒸发器型式。（提供产品实物图片或彩页证明）； | 1 |
| 5 | 加湿量（kg/h） |  | ≥3kg/h，电极式加湿 | 0.5 |
| 6 | 电加热（kW） |  | ≥4KW | 0.5 |
| 8 | 室内风机型式 |  | 送风风机应采用0~100%无极调速直联型EC风机，航空复合材料（非金属材质），风量可调节，低噪音；风机严禁采用下悬挂式设计；风机品牌为：EBM或施乐百，（提供彩页资料证明）； | 2 |
| 9 | 电气设备 |  | 机组设备所用电器配件应选用元器件，应符合CE、UL、VDE、IEC等国际安全标准、符合国家3C标准，负载须配有磁热过载保护控制电路。 | 2 |
| 10 | 温度、湿度控制性能 |  | 温度调节范围＋18～＋35℃ | 0.5 |
|  |  |  | 温度调节精度±1℃，温度变化率＜5℃/h | 0.5 |
|  |  |  | 湿度调节范围（20％～70％）RH | 0.5 |
|  |  |  | 湿度调节精度±3％RH | 0.5 |
| 11 | 空气洁净度 |  | 机组应根据设计要求标准设置过滤器，过滤等级为G4级； | 2 |
| 12 | 整机功能 |  | 空调压缩机：采用全封闭涡旋式压缩机，品牌为：Copeland谷轮或丹佛斯压缩机（提供彩页资料证明） | 3 |
|  |  |  | 室外机：每台机组配置独立室外机，采用铜管铝翅片冷凝器，压花铝合金面板；室外机尺寸必须满足：宽度≤770mm、深度≤970mm、高度≤910mm；重量（Kg）：≤40； | 2 |
|  |  |  | 室外风冷冷凝器风机品牌为：EBM或施乐百；（提供产品实物图片及检验报告文件证明）； | 2 |
|  |  |  | 不得采用微通道式散热器； | 1 |
|  |  |  | 加湿器：采用电极式加湿器，严禁选用易造成机房温升的红外线或湿膜加湿方式，加湿器品牌为：卡乐（提供产品实物图片或彩页证明）； | 1 |
|  |  |  | 加热器：加热器元件应为低热密度、带有防腐壳的管翅金属结构。并且每级带有过流及过热保护装置； | 0.5 |
|  |  |  | 制冷系统需配置电子或机械膨胀阀，以保证系统的稳定运行，（需提供图片标注证明材料）； | 0.5 |
|  |  |  | 保证制冷系统完整性，系统应标配膨胀阀、视液镜、干燥过滤器、储液罐，（需提供图片标注证明材料）； | 2 |
|  |  |  | 急停开关：空调正面门板应设计有在紧急情况下停机操作的“EPO”急停开关，以提高设备的安全保障性能，（需提供图片标注证明材料）； | 3 |
| 13 | 控制器 |  | 控制器具有冗余功能，即控制器故障，机组通过内部I/O控制系统控制机组运行，以提高设备运行可靠性，同时具备监控及群控功能；如C7000、CAREL PGD1000F00等。（需提供彩色照片） | 3 |
| 14 | 群控功能 |  | 精密空调机组间须能直接组网，以实现轮巡功能，无需增加额外组件或软件。群控功能至少包括：机房所有精密空调的统一分组控制、主备设备切换、定时轮换值班、故障自动切换。 | 3 |
| 15 | 通讯功能 |  | 具有电源过压、欠压，气流丢失，高湿、低湿，高温、低温，压缩机过载，风机过载，压缩机高、低压，加湿故障，漏水及加热器过热等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、来电自动重启动等功能。 | 1 |
|  |  |  | 具有大容量的故障报警记录储存功能及维护提示设定，储存容量不小于200条。 | 1 |
|  |  |  | 具备RS232/RS485接口。 | 1 |
| 16 | 室内机尺寸 |  | 室内机尺寸必须满足：宽度≤600mm、深度≤600mm、高度≤1850mm；室内机重量（Kg）：≤141 | 2 |
| 17 | 设计寿命 |  | 要求机组设备具有连续工作每天24小时、每年至少365天，应具备连续正常使用10年以上的寿命，设计寿命≥15年。 | 1 |
| 18 | 机组结构 |  | 机组采用全正面维护，其余三面可靠墙安装。 | 1 |
| 19 | 软件服务升级能力 |  | 2026年 月 日工作时间，比选申请人提供比选申请人公司盖章介绍信、软件升级人员身份证复印件到比选人机房，通过电脑读取原有组网空调当前软件版本号。提供原有组网空调当前软件版本截图，介绍信复印件、软件升级人员身份证复印件、比选人“进出机房审批记录”，软件升级人员应提供其社保证明。 | 8 |
| 20 | 产品资质 |  | 空调机组CCC认证证书 | 1 |
|  |  |  | 空调机组节能认证证书及节能实验报告 | 1 |
|  |  |  | 空调机组全年能效比≥4.13，达到国家1级能效，提供中国能效标识 | 1 |
|  |  | ★ | 精密空调产品具有支持2台及2台以上机组无中转直接联网群控功能，必须与原有世图兹空调（CCU121A）实现灵活的主备机切换功能，可以实现空调机组自动切换、轮流值班功能。 |  |
| 21 | 售后服务 |  | 产品需提供原厂销售授权，具备原厂售后服务，售后服务级别7x24小时，须品牌厂商出具产品授权书及服务承诺函，并加盖厂商公章。 | 1 |
|  |  | ★ | 含安装调试、材料费，比选人不承担任何安装调试、材料等相关费用。质保（自验收合格之日起算）≥3年； |  |
| “★”部分是精密空调重要且核心技术参数和采购需求所必须实现的功能，不允许负偏离。 |  |  |  |  |

★三、商务要求

（一）期限与地点

1、履约期限：合同签订生效后35工作日内交付、安装调试完成，质保（自验收合格之日起算）≥3年。

2.交货地点：成都市。

（二）付款方式：验收通过后，采购人收到供应商有效发票后15个工作日内。

（三）包装方式及运输方式

1.供应商提供的货物涉及的商品包装和快递包装的，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

2.若在配货包装、运输过程中，造成货物短缺、差错、丢失、损坏等情况，供应商应负责无条件调换、补缺。

（四）验收条款：

（五）违约责任：

1.比选人无正当理由拒收货物的，比选人应向供应商支付拒收货物对应货款5%的违约金。

2.比选人无正当理由逾期付款的，除应及时付足合同款外，应向供应商偿付每日逾期付款利息，具体利息计算规则为：应付而未付款总额×合同订立时1年期贷款市场报价利率/365*具体逾期支付天数。

若因财政年终决算关账或财政资金未下达等客观原因导致比选人未按合同约定支付相应款项的，不视为比选人违约，比选人不承担任何违约责任。

3.供应商所交付的货物或安装调试不符合本合同约定的，比选人有权拒收并按对应货物金额的2%向供应商收取违约金，同时按照以下任一方式继续处理：

①要求供应商限期重新完成货物交付或安装调试；若未在前述整改期限内完成交付或完成安装调试，则比选人有权向供应商另行收取对应货物金额×%的违约金并解除合同，同时要求供应商退还已收取的费用及利息。

②直接解除合同并要求供应商退还已收取的费用及利息。

4.供应商无正当理由逾期交付货物或完成安装调试的，每逾期1日，供应商向比选人偿付相应货物金额1%的违约金。如供应商无正当理由逾期达10天，比选人有权解除合同，比选人解除合同的通知自到达供应商时生效，同时供应商应向比选人另行支付相应货物金额10%的违约金，并退还比选人已支付的相应货款及其利息。

5.供应商未按照《比选申请文件》承诺和本合同约定提供服务的，每出现一次违约，供应商应按合同总金额的2%向比选人支付违约金，并按照比选人要求限期整改。出现未按比选人要求整改或3次及以上违约的，比选人有权直接解除合同，解除通知自到达供应商时生效，供应商还应另按合同总金额的10%向比选人支付违约金。

6.未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更、中止、解除或终止本合同，否则违约方应承担合同总金额10%的违约金；其中因违约方擅自变更或中止合同导致合同无法继续履行或继续履行损害守约方合法权益的，守约方保留直接解除或终止合同的权利；且该权利的行使与否均不影响对违约方应承担违约金的追责。

7.供应商未经比选人书面同意，不得擅自分包、转包，否则比选人有权立即终止合同，并要求供应商停止分包、转包行为，同时有权要求供应商承担合同总金额10%的违约金。

8.合同签订生效后，若发现供应商在本项目中存在以虚假材料谋取中选等违反诚实信用、公序良俗的行为，比选人有权无条件解除本合同并要求供应商退还已收取费用及利息。

9.如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对本合同所涉产品主张权利，由供应商承担经济责任的，比选人有权解除合同并要求供应商返还已收取款项及利息，同时供应商还应另按相应货物金额的15%向比选人支付违约金，并赔偿因此给比选人造成的一切损失，包括但不限于比选人因诉讼产生的律师费、诉讼费用、保全保险费、差旅费等费用。

10.供应商违反保密义务的，比选人有权解除采购合同并要求供应商赔偿合同总金额15%的违约金，且有权要求供应商退还比选人已支付的款项及利息，供应商及涉事人员还需承担相关的法律责任。

11.供应商违反本合同约定的，除应当按照本合同约定支付违约金外，还应赔偿由此给比选人造成的全部损失，包括比选人因诉讼产生的律师费、诉讼费用、保全保险费、差旅费、公证费、鉴定费等费用。

12.合同履行过程中，如遇采购法律法规变化、采购监督管理部门或上级部门发布新的规范性文件或履行合同的客观条件变化（包括但不限于比选人年度整体预算或项目预算被调整、采购需求必须调整等情况），导致本项目采购任务取消、采购合同无法继续履行或者继续履行会违反上述最新法律法规和规范性文件，则比选人有权无条件解除合同，且不承担任何违约责任；其中因履行合同的客观条件变化导致继续履行有违公平、公正原则的，双方均有权选择终止本项目履行，且不承担任何违约责任。

注：（1）除另有约定，本合同所称“利息”以合同订立当月中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，从比选人支付之日起计算。

（2）合同履行过程中，若供应商同一违约行为同时触发多项违约责任条款的，比选人享有单方选择权，即比选人有权决定适用其中某一具体条款向供应商主张违约责任，供应商对此不得提出异议，并应当严格按照比选人所选择适用的责任条款内容全面履行相应义务。本条款所述的选择权行使不影响比选人依法享有的其他法定权利，亦不免除供应商因该违约行为所应承担的全部法律责任。

（3）供应商存在前述违约情形且比选人存在未支付给供应商款项的，比选人有权在未付款项中直接扣除违约金及损失，若扣除后仍不足以弥补违约金及损失的，供应商应按比选人要求就不足部分予以补足。

（五）争议解决条款

1.因货物的质量问题发生争议的，双方经协商可以邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由比选人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

2.在解释或者执行因本合同及合同有关事项发生的争议时，双方应通过协商方式解决。经协商仍不能解决的争议，双方应选择向比选人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

3.如合同当事人有争议的事项不影响合同其他部分的履行，则在争议解决期间，合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

（六）保密条款

1.供应商对接触的比选人的数据、资料及比选人相关的业务和技术文档，包括但不限于政策、文件、比选人工作人员身份信息，应遵循以下规定：

（1）应以审慎态度避免泄露、公开或传播比选人的信息；

（2）未经比选人书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

（3）未经比选人书面许可，不得将信息透露或泄露给任何其他人。

2.本项目保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，供应商仍应承担保密义务，直至该等信息非因接受方失去其保密性质且为公众所知悉时止。

（七）知识产权及无产权瑕疵条款

1.供应商保证所销售的货物或其货物所涉任何一部分的权利无瑕疵，均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益。否则，比选人有权根据本合同约定追究供应商违约责任。

2.供应商保证所销售的货物或其货物所涉任何一部分均未设置任何抵押、质押、留置等担保物权，亦不存在任何权属争议、司法查封、扣押或其他任何可能妨碍服务正常履行的权利负担或法律障碍。否则，比选人有权根据本合同约定追究供应商违约责任。

注：1、本章打★项内容为本项目实质性内容，不允许有负偏离。

2、本章实质性要求未明确证明材料的，在对应的商务应答表或技术、服务应答表中应答即可。